Đáp án “Lý thuyết ô tô” – HK2,  Đại trà,  (2025-2026)

ĐỀ SỐ 1

Câu 1  (5,5 điểm)

- Xác định lực kéo lớn nhất có thể có được của ô tô:   (4 điểm)

+ Vẽ hình và đặt đúng các lực tác dụng lên xe    (1 điểm)

Lúc này: Để  Fk = Fkmax  thì xe phải đang gài số 1 nên v nhỏ => Fω = 0 và Ffi = 0,  v = const => j = 0; nên Fj = 0, α = 00 => Fi = 0, xe không kéo rơ móc nên Fm = 0.      (0,25 đ)

+ Giải thích đúng các lực và đơn vị .        (0,25 điểm)

+ Xác định lực kéo lớn nhất từ động cơ truyền xuống:

Fkmax =  Memax . it1 . ηt / rb                         (0,5 điểm)

+ Xác định đúng tải trọng pháp tuyến ở cầu sau chủ động:

( Trọng lượng toàn bộ của xe: G = mg. )

Z2k = G2k = Gm2ka/L                (1 điểm)

+ Biện luận đúng về lực kéo lớn nhất có thể có ở cầu chủ động:

- Nếu Fkmax < Fφ2 =  Gm2kaφ/L    thì Fkmax  =  Memax . it1 . ηt / rb               (0,5 điểm)

- Nếu Fkmax ≥ Fφ2 =  Gm2kaφ/L   thì Fkmax  =  Fφ2 =  Gm2kaφ/L               (0,5 điểm)

- Xác định độ dốc cực đại imax mà xe vượt qua được:   (1,5 điểm)

+ Nêu đúng các giả thiết khi tính độ dốc cực đại.      (0,25 điểm)

+ Tính toán và thiết lập đúng phương trình đối với độ dốc imax :

(Fkrmax2 – 1) imax2  -  2fimax  +  (Fkrmax2 – f2)  =  0.        (0,25 điểm)

+ Giải thích đúng các đại lượng ở phương trình trên:  ( 0,25 điểm)

Với Fkrmax = (Memax . it1 . ηt ) / (G.rb)

+ Giải phương trình trên để tìm ra imax

imax  =     [f  +  Fkrmax √(f2  -  Fkrmax2   +  1)] /  (Fkrmax2 – 1)      ( 0,75 điểm)

Câu 2: (4,5 điểm)

+ Vẽ đúng hình 2 xe và đặt đúng các lực tác dụng lên xe :    (0,5 điểm)

+ Ký hiệu:

- Lực kéo của xe 1 là Fk , của xe 2 là Fk’

- Phản lực pháp tuyến ở các cầu chủ động xe 1 là: Z1 , Z2 ,

- Phản lực pháp tuyến ở cầu chủ động xe 2 là:  Z2’ ,

+ Viết đúng điều kiện để 2 xe chuyển động được:    (0,25 điểm)

- Xe 1 : ∑ Fci  ≤  Fk  ≤  Fφ

- Xe 2 : ∑ Fci’  ≤  Fk’  ≤  Fφ’

+ Tính đúng tổng lực bám ở các cầu chủ động của từng xe:

- Xe 1 : Fφ  =  φZ1 + φZ2   =  φ(Z1 + Z2)  = Gφ.   (1)    (0,25 điểm)

- Xe 2 : Fφ’  =  φZ2’         (2)                                        (0,25 điểm)

+ Lập luận để xác định 2 xe có lực kéo bằng nhau hay xe nào có lực kéo lớn hơn:

- Nếu Fk < Fφ và Fk’ < Fφ’ thì 	(0,5 điểm)

Fk = Fk’ =  Memax . it1 . ηt / rb       (0,5 đ điểm)

Vậy 2 xe lúc này có lực kéo bằng nhau.

- Nếu Fk ≥ Fφ và Fk’ ≥ Fφ’ thì:       	     (0,5 điểm)

Tính lực bám Fφ’  =  φZ2’ của xe thứ 2:

Ta có Z1’ + Z2’ = 1,5G,  mà n1 = 0,3 , n2 = 0,7 nên

Z2’ = G2’ = 0,7 x 1,5G = 1,05G ;  nên             (0,5 điểm)

Fφ’ = φ Z2’ = 1,05Gφ > φG = Fφ  theo  (1)	(0,5 điểm)

- Fk = Fφ = Gφ  < Fk’ = φ Z2’ = 1,05Gφ	(0,5 điểm)

Vậy xe thứ 2 có lực kéo lớn hơn xe 1.         (0,25 điểm)